- РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

- «РПД Астра-р»

- Руководство по эксплуатации АД 2.016.001 РЭ

#### Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01129

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания радиопередающего устройства "РПД Астра-Р"

(в дальнейшем РПД).

#### 1 Назначение

  - Радиопередающее устройство "РПД Астра-Р" предназначено для формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство (РПУ), входящее в состав устройства беспроводной охранной сигнализации (УБОС) "Астра-Р".

  - РПД – малогабаритное переносное устройство с автономным питанием. Формирование и передача закодированных сигналов происходит при нажатии кнопки на корпусе.

  - Передача закодированных сигналов индицируется постоянным включением светодиодного индикатора.

- 1.4 Включение светодиодного индикатора с частотой 2 Гц при нажатии кнопки сигнализирует о разряде элемента питания.

  - РПД во избежание разряда элемента питания прекращает передачу через 25 с после нажатия кнопки, если кнопка остается в нажатом состоянии.

  - РПД (в комплекте поставки) зарегистрированы в РПУ, входящем в данный комплект.

#### 2 Технические характеристики

Рабочая частота, МГц..........................433,92 0,1%

Выходная мощность, мВт, не более	10 мВт+50−30%

Напряжение питания, В	12

Ток потребления РПД:

- в дежурном режиме, мкА	5

- в режиме передачи, мА	25

Габаритные размеры, мм, не более....	70  30  15

Масса, кг, не более	0,05

Условия эксплуатации:

Диапазон температур,°С	от 0 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95 при +35 ºС без конденсации влаги

#### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки РПД указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| АД 2.016.001 | Радиопередающее устройство "РПД Астра-Р" | 1 шт. |
| АД 2.016.001 РЭ | Радиопередающее устройство "РПД Астра-Р". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Элемент питания типа GP 23А 12 V | 1 шт. |

# 4 Конструкция

4.1 РПД выполнен в виде брелка с цепочкой (рисунок 1) и состоит из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, элементом питания, и крышки. Крышка крепится к основанию шурупом.

Для замены элемента питания необходимо открутить шуруп и снять крышку.

Крышка

Основание

Шуруп

Плата

Рисунок 1

Элемент питания

Кнопка

Светодиодный

индикатор

ТЕКО

5 Регистрация РПД

5.1 Регистрацию РПД осуществлять по методике, описанной в руководстве по эксплуатации НГКБ.464339.003 РЭ п.5.5 и АД1.400.001 РЭ п.5.5.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РПД требованиям технических условий АД1.400.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения РПД – 1 год 6 месяцев со дня изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода РПД в эксплуатацию, но не более 1 года 6  месяцев со дня изготовления*.

6.4 РПД, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

*Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420021, г. Казань, а/я 225

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz